Warszawa, dnia 15.12.2021 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot

Przedmiotem zamówienia jest wielozadaniowa pogłębiarka wraz z osprzętem umożliwiającym prace pogłębiarskie i utrzymaniowe oraz przyczepa niskopodwoziowa do RZGW Białystok.

- Przeznaczenie urządzeń

Pogłębiarka wraz z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem będzie wykorzystywana do realizacji prac pogłębiarskich na terenie PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a w szczególności w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich, Narwi, Pisy oraz Kanału Augustowskiego.

- Wymagania ogólne pogłębiarki

  - Wielozadaniowa, przewoźna pogłębiarka lądowo – wodna mobilna na wodzie i na lądzie, tj. własny system napędu bez konieczności użycia dźwigów, holowników, wciągarek i innych jednostek pływających. Pogłębiarka powinna sama załadować się na naczepę i rozładować. (minimalne wymagania określono w pkt. IV i V).

  - Stabilna praca na wodzie i możliwość kroczenia po suchym lądzie.

  - Własny system napędu.

  - Mocny kadłub do pracy w ciężkich warunkach (na wodzie i na lądzie).

  - Mocne ramię koparki jako nośnik narzędzi do ciężkiej pracy (kąt obrotu/ wychyłu 180o)

  - Stabilizatory do pracy na wodzie i kroczenia po lądzie

  - Odpowiednie parametry do prowadzenia prac pogłębiarskich na głębokość co najmniej 
2,5 m poniżej lustra wody oraz transportu urobku po wodzie i po lądzie co najmniej 1,0 km.

  - Odpowiednio mocna konstrukcja poszczególnych elementów kadłuba oraz system ich łączenia umożliwiający wielokrotny sprawny i bezpieczny montaż oraz demontaż całego urządzenia wraz z wyposażeniem w techniczne uchwyty do mocowania łańcuchów dźwigu – w celu podjęcia z wody z miejsca stacjonowania na przyczepę niskopodwoziową. Zestaw kluczy pneumatycznych umożliwiający montaż/demontaż jednostki na potrzeby transportu. Wymiary załadowanej pogłębiarki wraz z osprzętem powinny pozwolić na transport po drogach publicznych bez specjalnych pozwoleń.

  - Mocna konstrukcja ramienia pogłębiającego wyposażonego w wytrzymały nóż frezujący zapewniający niezawodną pracę niezależnie od rodzaju materiału do usunięcia (piasek, żwir, glina, drobne kamienie - nie przewiduje się frezowania litej skały); frez wyposażony w wymienne ostrza tnące.

  - Bezpieczna, klimatyzowana kabina spełniająca wymogi ISO8083:206.

  - Transport (wraz z ubezpieczeniem) przedmiotu zamówienia na adres dostawy: 1 sztuka – 
Zarządu Zlewni w Augustowie, ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów. Odbiór końcowy nastąpi w miejscu dostawy pogłębiarki po przeprowadzeniu prób sprawnościowych na wodzie.

  - Osprzęt (w tym wyposażenie dodatkowe) kompatybilny ze sprzętem wymienionym w pkt. 1 w tym do następujących prac:

a) pogłębianie (w tym w  płytkich wodach, tj. od suchej ziemi)

b) refulowanie (do minimum 1,0 km)

c) kopanie

d) hakowanie

e) palowanie

f) bagrowanie przedsiębierne

g) bagrowanie ssące

h) grabienie

i) rozbijanie młotem

  - Oferowany sprzęt wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym ma być fabrycznie nowy.

  - Statek ma posiadać wszystkie niezbędne dokumenty oraz być zarejestrowany i posiadać dokument bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi do jego uzyskania certyfikatami, przeglądami technicznymi i świadectwami zgodnymi z przepisami Polskimi oraz Unii Europejskiej.

  - Gwarancja na pogłębiarkę wraz z wyposażeniem minimum oraz przyczepę - 24 miesiące.

  - Odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawcy nie wyłącza jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie roszczeń prawnych (Art. 568. § 1 KC).

  - Szkolenie pracowników (minimum 4) trwające co najmniej 10 dni w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego. W trakcie szkolenia należy przystąpić do prac bagrowniczych i je przeprowadzić poczynając od przygotowania sprzętu poprzez właściwe prace bagrownicze do zakończenia bagrowania a następnie serwisowania pogłębiarki.

- Podstawowe parametry techniczne pogłębiarki

- Silnik musi spełniać obowiązujące na terenie RP normy dopuszczające do eksploatacji. Silnik o mocy i parametrach dostosowanych do minimalnych wymagań związanych z bagrowaniem.

- Wydajność bagrowania minimum 600 m3/h.

- Minimalna wydajność bagrowania materiału stałego koparką 20 m3/h.

- Minimalny zasięg ramienia poniżej lustra wody 2,5 m.

- System monitorowania podstawowych parametrów silnika.

- Dodatkowo system monitorowania poziomu oleju hydraulicznego oraz stanu filtrów.

- Prędkość pływania co najmniej 5 km/h.

- Podstawowe parametry techniczne osprzętu dla każdej pogłębiarki

- Rurociągi kompatybilne z pogłębiarką o odpowiedniej wytrzymałości oraz średnicy zapewniającej transportu urobku na zaplanowaną odległość po wodzie i po lądzie.

- Urządzenie wyposażone w „palowy system kotwienia” oraz pływak kotwiący rurociąg (jeżeli jest niezbędny do prawidłowego utrzymania rurociągu) i co najmniej dwie boczne  liny kotwiczne z kotwicami.

- Zestaw części zamiennych i eksploatacyjnych zapewniających minimum 3000 godzin prac bagrowniczych (w tym również: filtry, oleje, noże tnące itp.).

- Grabie (szerokość minimum 2500 mm) do usuwania roślinności i śmieci.

- Łyżka chwytakowa (pojemność około 600 l, szerokość minimum 900 mm)  do precyzyjnego kopania.

- Łyżka bez zębów (pojemność około 700 l, szerokość minimum 1500 mm) do miękkich gruntów.

- Łyżka do palowania (szerokość minimum 560 mm), tj. wciskania pali drewnianych.

- Wibromłot do pali.

- Młot hydrauliczny do rozbijania twardych przedmiotów (betony, kamienie, itp.). Przystosowany do prac podwodnych.

- Żurawik obsługowy do podnoszenia przedmiotów (maksymalny wysięg minimum 6 m, udźwig na wysięgu maksymalnym minimum 400 kg, udźwig na wysięgu 3 m minimum 
800 kg).

- Urządzenie do pomiaru i wskazywania głębokości bagrowania.

- Myjka wysokociśnieniowa sterowana hydraulicznie.

- Podstawowe parametry techniczne przyczepy niskopodwoziowej dla każdej pogłębiarki

- Nośność przyczepy dostosowana do przewożenia przedmiotowej pogłębiarki.

- Przyczepa - fabrycznie nowa.

- Rok produkcji – nie starsza niż 2021 rok.

- Koło zapasowe – min. 1 szt.

- Liczba osi – minimum dwie osie hamowane.

- System zabezpieczający pogłębiarkę i osprzęt w trakcie transportu przed przemieszczaniem się (np. pasy, łańcuchy lub inny dopuszczony przez polskie normy i przepisy prawne).

- Przyczepa dopuszczona do ruchu na drogach publicznych, posiadająca homologację. Wypis ze świadectwa homologacji dołączony do każdej przyczepy.

- Kryteria wyboru

- Cena – 60% - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Czas dostawy – 20% - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkrótszym terminem dostawy.

- Parametry techniczne 10% - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta posiadająca największą moc silnika kW.

- Efektywność zaproponowanych rozwiązań 10% - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o największej wydajności bagrowania w m3/h.