INFORMACJA o sytuacji METEOROLOGICZNO- hydrologicznej

z dnia  r. na godz.: 19:00

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby 
i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60).

- Aktualna sytuacja hydrologiczna

Aktualnie BPH IMGW wydało informację o niebezpiecznym zjawisku Nr I:17 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (stopień zagrożenia 2) dla obszaru środkowej Odry (lubuskie). W wyniku przemieszczania się wezbrania na Odrze środkowej od Nowej Soli do Słubic prognozowane są wzrosty stanów wody od strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w Cigacicach, a pod koniec okresu ostrzeżenia w Nietkowie.

Odrą środkową przemieszcza się fala wezbraniowa ze spływu wody po opadach w górnej części dorzecza. W ciągu najbliższych dni stan wody Odry będzie podnosił się w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych z tendencją rosnącą poniżej wodowskazu Trestno. Stan ostrzegawczy został przekroczony w czterech przekrojach wodowskazowych:  Oława, Trestno, Ścinawa i Głogów.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich 
i wysokich oraz lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy i Baryczy. Stan alarmowy został przekroczony 
w jednym przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Baryczy – na rzece Kuroch  w Odolanowie woda mieści się w korycie i nie zaobserwowano niepokojących podtopień na gruntach przyległych.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie w przekroju wodowskazowym Trestno.

W ciągu ostatnich 12 godzin zaobserwowano niewielkie opady o charakterze lokalnym (maksymalnie do 
1 mm).

W dalszym ciągu obserwuje się spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek. W górnych odcinkach obserwuje się tendencję spadkową stanów wód.

Prognozy hydrologiczne przewidują wzrosty stanów wód w dolnych odcinkach rzek w związku ze spływem wód wezbraniowych. Najnowsze prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych przewidują na terenie województwa opolskiego burze dnia 27.05.2019 r. i 28.05.2019 r. (1 stopień zagrożenia) oraz na terenie województwa dolnośląskiego burze dnia 27.05.2019 r. oraz intensywne opady deszczu z burzami dnia 28.05.2019 r. (1 stopień zagrożenia).

"Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB"

- Informacja o zbiornikach

| Zbiorniki retencyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sytuacja na dzień 26.05.2019 r. na godz. 12:00 UTC (14:00 CEST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zbiorniki rzeka | Odpływ śr. [m3/s] | Dopływ śr. [m3/s] | Pojemność aktualna [mln m3] | Poj. przy NPP [mln m3] | Poj. przy Max PP [mln m3] | Pojemność powodz. wymagana [mln m3] |  | Aktualna poj. powodz. [mln m3] |  | Pojemność powodz. do wykorz. [%] |  | Administrator obiektu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 6-5 |  | 8= 6-4 |  | 9 |  | 10 |
| Topola Nysa Kłodzka | 18,50 | 20,14 | 16,67 | 16,5 | 21,7 | 5,2 |  | 5,0 |  | 97 |  | PGW WP RZGW we Wrocławiu |
| Kozielno Nysa Kłodzka | 21,71 | 18,50 | 12,78 | 12,9 | 16,3 | 3,4 |  | 3,5 |  | 104 |  |  |
| Otmuchów Nysa Kłodzka | 15,00 | 15,00 | 65,48 | 59,0 | 129,5 | 70,5 |  | 64,0 |  | 91 |  |  |
| Nysa Nysa Kłodzka | 25,00 | 33,01 | 65,93 | 66,3 | 122,1 | 55,8 |  | 56,1 |  | 101 |  |  |
| Słup Nysa Szalona | 0,99 | 2,24 | 20,25 | 23,6 | 38,1 | 14,5 |  | 17,8 |  | 123 |  |  |
| Mietków Bystrzyca | 2,00 | 9,31 | 49,57 | 63,0 | 77,2 | 14,2 |  | 27,7 |  | 195 |  |  |
| Dobromierz Strzegomka | 0,50 | 1,34 | 8,45 | 10,0 | 11,4 | 1,4 |  | 2,9 |  | 215 |  |  |
| Bukówka Bóbr | 0,55 | 0,55 | 10,22 | 12,8 | 16,7 | 3,9 |  | 6,4 |  | 166 |  |  |
| Sosnówka Czerwonka | 1,48 | 1,48 | 7,86 | 10,9 | 14,8 | 3,9 |  | 7,0 |  | 179 |  |  |
|  |  |  |  | wartości stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe oraz gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji z wyjątkiem zbiorników Topola i Otmuchów, które piętrzą nieznacznie w strefie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Gospodarka wodna na zbiornikach i stopniach wodnych jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą, w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, a dyspozycje zrzutów ze zbiorników są na bieżąco do niej dostosowywane. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody.

Sumaryczny odpływ ze zbiorników (Těrlicko, Žermanice, Olešná, Morávka, Šance, Kružberk, Slezská Harta) w zlewni Górnej Odry na terenie Czech na godz. 18:00 wynosi 23,04 m3/s i jest to wartość bezpieczna i uzgodniona ze stroną czeską.

- Inne informacje

PGW WP RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje przy pomocy służb technicznych sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach będących w naszej administracji. W przypadku wystąpienia wezbrania RZGW we Wrocławiu współpracuje z Wojewódzkimi, Powiatowymi oraz Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, znajdującymi się w obszarze działania RZGW, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach będących na terenie tych jednostek. Służby terenowe RZGW we Wrocławiu współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą monitoring ich stanu technicznego, przepustowości urządzeń dla wód wezbraniowych. Dodatkowo informuję, że  służby terenowe RZGW we Wrocławiu posiadają rozeznanie wśród lokalnych firm dysponujących sprzętem, umożliwiającym usuwanie zatorów na rzekach, na terenie działania RZGW we Wrocławiu, z którymi umowy są podpisywane doraźnie w razie wystąpienia takiej potrzeby.

- Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe

Na terenie województwa opolskiego obowiązuje jedno pogotowie powodziowe na terenie gminy Brzeg (wprowadzone dn. 25.05.2019 r.).