INFORMACJA Z REALIZACJI

KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

W 2019 ROKU

Sprawozdania z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków za rok 2019 r. przedstawiło
1 576 aglomeracji obsługiwanych przez 1 732 oczyszczalnie ścieków. Aglomeracje przedstawiały stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2019 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), która wyznacza ich obszar i granice.

Danych sprawozdawczych nie przekazały 2 aglomeracje: Buk oraz Niepruszewo. Zlikwidowano 
7 aglomeracji: Radomin, Łubnice, Kamienica, Miedzna, Młyny, Oksa oraz Wojnowice. Natomiast aglomeracja Tulce weszła w skład aglomeracji Kleszczewo.

DANE PODSTAWOWE

W 1 576 aglomeracjach o RLM aglomeracji równym 38 665 473 zamieszkuje ok. 28,8 mln mieszkańców, z czego blisko 27 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej, 1,6 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny a ok. 150 tys. korzysta z systemów indywidualnych.

Tabela 1.1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji – według przedziałów RLM

| Aglomeracje wg wielkości przedziałów RLM | Liczba aglomeracji | % aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzaniem / uchwałą | RLM aglomeracji | % RLM | Liczba oczyszczalni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 150 000 | 42 | 3 | 16 429 447 | 16 379 298 | 42 | 62 |  |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 30 | 2 | 3 626 080 | 3 494 366 | 9 | 40 |  |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 351 | 22 | 12 689 153 | 12 509 812 | 32 | 383 |  |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 133 | 8 | 1 601 612 | 1 586 929 | 4 | 152 |  |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 1 020 | 65 | 4 843 595 | 4 695 068 | 12 | 1 095 |  |
| Razem | 1 576 | 100 | 39 189 887 | 38 665 473 | 100 | 1 732 |  |

Tabela 1.2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW)

| RZGW | Liczba aglomeracji | % aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem /uchwałą | RLM aglomeracji | % RLM | Liczba oczyszczalni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Białystok | 71 | 4,51 | 1 887 840 | 1 820 252 | 4,71 | 74 |
| Bydgoszcz | 76 | 4,82 | 987 320 | 1 099 726 | 2,84 | 79 |
| Gdańsk | 158 | 10,03 | 4 992 974 | 4 975 507 | 12,87 | 163 |
| Gliwice | 126 | 7,99 | 4 486 889 | 4 401 377 | 11,38 | 149 |
| Kraków | 196 | 12,44 | 4 215 502 | 4 073 478 | 10,54 | 249 |
| Lublin | 100 | 6,35 | 1 924 517 | 1 930 482 | 4,99 | 106 |
| Poznań | 197 | 12,50 | 5 067 250 | 5 046 307 | 13,05 | 209 |
| Rzeszów | 173 | 10,98 | 2 169 446 | 2 152 129 | 5,57 | 184 |
| Szczecin | 74 | 4,70 | 2 007 058 | 1 939 714 | 5,02 | 83 |
| Warszawa | 208 | 13,20 | 6 953 966 | 6 807 875 | 17,61 | 228 |
| Wrocław | 197 | 12,50 | 4 497 125 | 4 418 626 | 11,43 | 208 |
| Razem | 1 576 | 100 | 39 189 887 | 38 665 473 | 100 | 1 732 |

Tabela 1.3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji w podziale na województwa

| Województwo | Liczba aglomeracji | % aglomeracji | RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem /uchwałą | RLM aglomeracji | % RLM | Liczba oczyszczalni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dolnośląskie | 125 | 8 | 3 139 535 | 3 077 068 | 8 | 132 |
| kujawsko- pomorskie | 85 | 5 | 1 936 084 | 1 937 998 | 5 | 88 |
| lubelskie | 97 | 6 | 1 731 443 | 1 722 356 | 4 | 100 |
| łódzkie | 65 | 4 | 2 399 672 | 2 265 224 | 6 | 67 |
| lubuskie | 56 | 4 | 997 593 | 967 437 | 3 | 59 |
| małopolskie | 153 | 10 | 3 412 753 | 3 293 671 | 9 | 211 |
| mazowieckie | 142 | 9 | 5 595 671 | 5 623 185 | 15 | 159 |
| opolskie | 41 | 3 | 980 452 | 962 811 | 2 | 42 |
| podkarpackie | 156 | 10 | 2 101 394 | 2 081 162 | 5 | 162 |
| podlaskie | 34 | 2 | 1 068 055 | 1 079 896 | 3 | 34 |
| pomorskie | 87 | 6 | 2 938 765 | 2 871 924 | 7 | 91 |
| śląskie | 133 | 8 | 4 508 178 | 4 435 776 | 11 | 159 |
| świętokrzyskie | 73 | 5 | 1 010 574 | 980 985 | 3 | 75 |
| wielkopolskie | 176 | 11 | 3 763 989 | 3 847 818 | 10 | 187 |
| warmińsko- mazurskie | 69 | 4 | 1 466 824 | 1 435 018 | 4 | 72 |
| zachodniopomorskie | 84 | 5 | 2 138 905 | 2 083 144 | 5 | 94 |
| Razem | 1 576 | 100 | 39 189 887 | 38 665 473 | 100 | 1 732 |

Tabela 2.1. Informacja o mieszkańcach i sieci kanalizacyjnej – według przedziałów RLM

| Aglomeracje wg wielkości przedziałów RLM | RLM aglomeracji | Liczba mieszkańców aglomeracji | W tym liczba mieszkańców : |  |  |  | Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej razem |  | Długość istniejącej kanalizacji deszczowej w aglomeracji [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | korzystających z sieci kanalizacyjnej | korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) | korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków | nieprzyporządkowanych do żadnego systemu zbierania | ogółem [km] | w tym sieci grawitacyjnej [km] |  |
| ≥ 150 000 | 16 379 298 | 11 626 672 | 11 302 135 | 295 194 | 25 822 | 3 521 | 34 689,1 | 28 020,1 | 13 596,3 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 3 494 366 | 2 496 434 | 2 378 360 | 105 791 | 10 020 | 2 263 | 9 520,6 | 8 484,8 | 3 583,8 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 12 509 812 | 9 029 239 | 8 522 584 | 426 874 | 49 996 | 29 785 | 52 033,4 | 41 577,2 | 10 526,8 |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 1 586 929 | 1 362 392 | 1 174 416 | 165 695 | 13 116 | 9 165 | 10 538,1 | 7 667,6 | 1 339,4 |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 4 695 068 | 4 247 239 | 3 556 809 | 608 947 | 51 091 | 30 392 | 44 636,7 | 31 264,6 | 2 846,7 |
| Razem | 38 665 473 | 28 761 976 | 26 934 304 | 1 602 501 | 150 045 | 75 126 | 151 417,7 | 117 014,3 | 31 892,9 |

Tabela 2.2. Informacja o mieszkańcach i sieci kanalizacyjnej w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW)

| RZGW | RLM aglomeracji | Liczba mieszkańców aglomeracji | W tym liczba mieszkańców : |  |  |  | Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej razem |  | Długość istniejącej kanalizacji deszczowej w aglomeracji [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | korzystających z sieci kanalizacyjnej | korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) | korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków | nieprzyporządkowanych do żadnego systemu zbierania | ogółem [km] | w tym sieci grawitacyjnej [km] |  |
| Białystok | 1 820 252 | 1 356 710 | 1 312 494 | 38 778 | 4 836 | 602 | 5 993,5 | 4 050,3 | 2 107,5 |
| Bydgoszcz | 1 099 726 | 776 183 | 716 042 | 41 799 | 6 043 | 12 299 | 4 963,7 | 2 997,3 | 907,1 |
| Gdańsk | 4 975 507 | 3 468 550 | 3 322 423 | 126 501 | 16 848 | 2 778 | 18 848,6 | 13 173,0 | 4 605,8 |
| Gliwice | 4 401 377 | 3 758 381 | 3 568 542 | 163 080 | 20 065 | 6 694 | 16 849,1 | 14 303,7 | 5 360,6 |
| Kraków | 4 073 478 | 3 101 445 | 2 768 498 | 307 028 | 16 423 | 9 496 | 21 385,1 | 18 711,3 | 1 997,3 |
| Lublin | 1 930 482 | 1 244 128 | 1 136 803 | 95 945 | 10 325 | 1 055 | 5 632,8 | 4 645,5 | 1 577,5 |
| Poznań | 5 046 307 | 3 850 766 | 3 579 016 | 234 891 | 24 960 | 11 899 | 17 278,3 | 14 063,5 | 5 131,9 |
| Rzeszów | 2 152 129 | 1 806 040 | 1 619 916 | 168 340 | 5 705 | 12 079 | 17 926,4 | 14 856,5 | 1 557,7 |
| Szczecin | 1 939 714 | 1 249 184 | 1 207 794 | 33 430 | 7 815 | 145 | 6 791,3 | 4 293,4 | 1 524,3 |
| Warszawa | 6 807 875 | 4 778 968 | 4 508 714 | 245 818 | 15 074 | 9 362 | 18 605,8 | 12 406,5 | 3 723,4 |
| Wrocław | 4 418 626 | 3 371 621 | 3 194 062 | 146 891 | 21 951 | 8 717 | 17 143,1 | 13 513,0 | 3 399,8 |
| Razem | 38 665 473 | 28 761 976 | 26 934 304 | 1 602 501 | 150 045 | 75 126 | 151 417,7 | 117 014,3 | 31 892,9 |

Tabela 2.3. Informacja o mieszkańcach i sieci kanalizacyjnej w podziale na województwa

| Aglomeracje w podziale na województwa | RLM aglomeracji | Liczba mieszkańców aglomeracji | W tym liczba mieszkańców: |  |  |  | Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej razem |  | Długość istniejącej kanalizacji deszczowej w aglomeracji [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | korzystających z sieci kanalizacyjnej | korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) | korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków | nieprzyporządkowanych do żadnego systemu zbierania | ogółem [km] | w tym sieci grawitacyjnej [km] |  |
| dolnośląskie | 3 077 068 | 2364652 | 2 231 754 | 114 653 | 13619 | 4626 | 11 284,1 | 9 231,3 | 2 278,0 |
| kujawsko- pomorskie | 1 937 998 | 1514328 | 1 435 564 | 65 456 | 12454 | 854 | 7 713,8 | 5 269,7 | 1 776,5 |
| lubelskie | 1 722 356 | 1203387 | 1 099 002 | 91 967 | 10457 | 1961 | 5 433,3 | 4 338,3 | 1 422,0 |
| łódzkie | 2 265 224 | 1677858 | 1 579 848 | 86 435 | 9910 | 1665 | 5 830,5 | 5 144,3 | 1 693,1 |
| lubuskie | 967 437 | 781381 | 745 576 | 28 234 | 5856 | 1715 | 4 347,2 | 3 230,8 | 789,5 |
| małopolskie | 3 293 671 | 2494216 | 2 209 439 | 260 410 | 15110 | 9257 | 15 983,0 | 14 238,2 | 1 521,1 |
| mazowieckie | 5 623 185 | 3903669 | 3 725 359 | 166 728 | 9711 | 1871 | 14 082,5 | 8 716,8 | 2 842,7 |
| opolskie | 962 811 | 738670 | 705 715 | 26 114 | 5261 | 1580 | 4 986,3 | 3 359,6 | 894,2 |
| podkarpackie | 2 081 162 | 1750441 | 1 575 204 | 159 107 | 4957 | 11173 | 17 206,2 | 14 156,6 | 1 554,0 |
| podlaskie | 1 079 896 | 749750 | 724 195 | 23 130 | 2425 | 0 | 2 449,1 | 2 036,6 | 1 268,5 |
| pomorskie | 2 871 924 | 1972926 | 1 879 657 | 85 661 | 7530 | 78 | 11 469,7 | 8 048,8 | 2 633,8 |
| śląskie | 4 435 776 | 3776667 | 3 531 264 | 215 228 | 19433 | 10742 | 17 450,3 | 15 756,9 | 5 342,7 |
| świętokrzyskie | 980 985 | 850336 | 768 248 | 73 035 | 2941 | 6112 | 5 889,6 | 4 701,4 | 869,8 |
| wielkopolskie | 3 847 818 | 2594165 | 2 417 523 | 149 454 | 18281 | 8907 | 13 706,2 | 10 390,9 | 3 838,6 |
| warmińsko- mazurskie | 1 435 018 | 1020670 | 992 348 | 21 499 | 3889 | 2934 | 5 936,7 | 3 605,0 | 1 472,8 |
| zachodniopomorskie | 2 083 144 | 1368860 | 1 313 608 | 35 390 | 8211 | 11651 | 7 649,3 | 4 789,2 | 1 695,6 |
| Razem | 38 665 473 | 28 761 976 | 26 934 304 | 1 602 501 | 150 045 | 75 126 | 151 417,7 | 117 014,3 | 31 892,9 |

REALIZACJA ZBIORCZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W  2019 r. na terenie aglomeracji wybudowano 3 226,8 km sieci kanalizacyjnej, z czego 2 378,5 km to sieć grawitacyjna. Zmodernizowano 636,6 km sieci istniejącej, a w wyniku realizacji inwestycji 
związanych z budową sieci liczba korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 532 471 osoby.

Inwestycje prowadzone na oczyszczalniach ścieków:

- wybudowano 16 nowych oczyszczalni ścieków,

- zmodernizowano 66 oczyszczalni ścieków,

- rozbudowano 13 oczyszczalni ścieków,

- rozbudowy i zmodernizowano 58 oczyszczalni ścieków,

- zmodernizowano część osadową na 22 oczyszczalniach ścieków.

Wykres 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych w podziale na województwa

Tabela 3.1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych – według przedziałów RLM

| Aglomeracje wg przedziałów wielkości RLM | RLM aglomeracji | Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej i odebranej w roku sprawozdawczym (sanitarnej i ogólnospławnej) |  | Całkowita długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w roku sprawozdawczym (sanitarnej i ogólnospławnej) |  | Ilość mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w roku sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem [km] | w tym sieci grawitacyjnej [km] | ogółem [km] | w tym sieci grawitacyjnej [km] |  |
| ≥ 150 000 | 16 379 298 | 534,9 | 441,3 | 96,5 | 95,4 | 77 063 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 3 494 366 | 135,1 | 116,8 | 57,9 | 54,5 | 10 429 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 12 509 812 | 863,3 | 635,2 | 346,0 | 334,6 | 220 452 |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 1 586 929 | 363,8 | 249,9 | 21,9 | 13,5 | 54 150 |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 4 695 068 | 1 329,7 | 935,3 | 114,3 | 95,3 | 170 377 |
| Razem | 38 665 473 | 3 226,8 | 2 378,5 | 636,6 | 593,3 | 532 471 |

Tabela 3.2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW)

| RZGW | RLM aglomeracji | Całkowita długość sieci kanalizacyjnej [w km] wybudowanej i odebranej w roku sprawozdawczym (sanitarnej i ogólnospławnej) |  | Całkowita długość sieci kanalizacyjnej [w km] zmodernizowanej w roku sprawozdawczym (sanitarnej i ogólnospławnej) |  | Ilość mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w roku sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |
| Białystok | 1 820 252 | 75,2 | 60,3 | 22,9 | 21,6 | 4 279 |
| Bydgoszcz | 1 099 726 | 52,3 | 31,9 | 3,4 | 3,4 | 14 130 |
| Gdańsk | 4 975 507 | 476,4 | 319,8 | 94,0 | 73,8 | 39 206 |
| Gliwice | 4 401 377 | 245,9 | 166,1 | 32,0 | 31,8 | 29 718 |
| Kraków | 4 073 478 | 493,3 | 420,5 | 324,2 | 317,7 | 120 453 |
| Lublin | 1 930 482 | 108,1 | 80,6 | 5,0 | 5,1 | 12 915 |
| Poznań | 5 046 307 | 369,3 | 242,4 | 71,5 | 60,5 | 87 445 |
| Rzeszów | 2 152 129 | 449,0 | 344,3 | 19,6 | 19,5 | 20 408 |
| Szczecin | 1 939 714 | 88,5 | 55,5 | 7,6 | 7,6 | 11 188 |
| Warszawa | 6 807 875 | 487,4 | 392,6 | 29,2 | 27,7 | 59 616 |
| Wrocław | 4 418 626 | 381,4 | 264,4 | 27,1 | 24,6 | 133 113 |
| Razem | 38 665 473 | 3 226,8 | 2 378,5 | 636,6 | 593,3 | 532 471 |

Tabela 3.3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych w podziale na województwa

| Województwa | RLM aglomeracji | Całkowita długość sieci kanalizacyjnej [w km] wybudowanej i odebranej w roku sprawozdawczym (sanitarnej i ogólnospławnej) |  | Całkowita długość sieci kanalizacyjnej [w km] zmodernizowanej w roku sprawozdawczym (sanitarnej i ogólnospławnej) |  | Ilość mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej w roku sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |
| dolnośląskie | 3 077 068 | 214,9 | 168,5 | 12,4 | 10,8 | 113 180 |
| kujawsko- pomorskie | 1 937 998 | 133,4 | 54,8 | 76,1 | 58,7 | 9 841 |
| lubelskie | 1 722 356 | 125,3 | 96,4 | 5,4 | 5,4 | 14 315 |
| łódzkie | 2 265 224 | 142,9 | 101,9 | 12,3 | 11,8 | 21 086 |
| lubuskie | 967 437 | 122,4 | 71,0 | 29,3 | 20,3 | 17 214 |
| małopolskie | 3 293 671 | 402,6 | 350,1 | 71,5 | 65,6 | 103 171 |
| mazowieckie | 5 623 185 | 357,1 | 291,0 | 25,1 | 23,6 | 49 118 |
| opolskie | 962 811 | 75,0 | 42,4 | 7,6 | 8,1 | 9 141 |
| podkarpackie | 2 081 162 | 413,9 | 312,7 | 18,7 | 18,7 | 19 187 |
| podlaskie | 1 079 896 | 54,3 | 49,2 | 13,6 | 12,9 | 2 587 |
| pomorskie | 2 871 924 | 369,3 | 278,1 | 18,0 | 15,2 | 32 111 |
| śląskie | 4 435 776 | 264,4 | 185,4 | 37,8 | 37,0 | 44 116 |
| świętokrzyskie | 980 985 | 142,6 | 116,0 | 252,8 | 252,1 | 15 951 |
| wielkopolskie | 3 847 818 | 285,4 | 186,6 | 37,2 | 34,9 | 67 323 |
| warmińsko- mazurskie | 1 435 018 | 21,5 | 14,4 | 10,8 | 10,3 | 1 874 |
| zachodniopomorskie | 2 083 144 | 101,8 | 60,0 | 8,1 | 8,1 | 12 256 |
| Razem | 38 665 473 | 3 226,8 | 2 378,5 | 636,6 | 593,3 | 532 471 |

Tabela 4.1. Realizacja oczyszczalni ścieków – według przedziałów RLM

| Aglomeracje wg wielkości przedziałów RLM | Liczba aglomeracji | Liczba oczyszczalni | Budowa nowej oczyszczalni | Modernizacja oczyszczalni | Modernizacja części osadowej na oczyszczalni | Rozbudowa oczyszczalni | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni | Likwidacja oczyszczalni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 150 000 | 42 | 62 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 30 | 40 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 351 | 383 | 1 | 20 | 11 | 3 | 14 | 0 |  |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 133 | 152 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |  |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 1 020 | 1 095 | 13 | 29 | 5 | 8 | 36 | 1 |  |
| Razem | 1 576 | 1 732 | 16 | 66 | 22 | 13 | 58 | 2 |  |

Tabela 4.2. Realizacja oczyszczalni ścieków w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW)

| RZGW | Liczba aglomeracji | Liczba oczyszczalni | Budowa nowej oczyszczalni | Modernizacja oczyszczalni | Modernizacja części osadowej oczyszczalni | Rozbudowa oczyszczalni | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni | Likwidacja oczyszczalni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Białystok | 71 | 74 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bydgoszcz | 76 | 79 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Gdańsk | 158 | 163 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Gliwice | 126 | 149 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Kraków | 196 | 249 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Lublin | 100 | 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Poznań | 197 | 209 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| Rzeszów | 173 | 184 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Szczecin | 74 | 83 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Warszawa | 208 | 228 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| Wrocław | 197 | 208 | 2 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Razem | 1 576 | 1 732 | 16 | 66 | 22 | 13 | 58 | 2 |

Tabela 4.3. Realizacja oczyszczalni ścieków w podziale na województwa

| Województwa | Liczba aglomeracji | Liczba oczyszczalni | Budowa nowej oczyszczalni | Modernizacja oczyszczalni | Modernizacja części osadowej oczyszczalni | Rozbudowa oczyszczalni | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni | Likwidacja oczyszczalni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dolnośląskie | 125 | 132 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| kujawsko- pomorskie | 85 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| lubelskie | 97 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| łódzkie | 65 | 67 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| lubuskie | 56 | 59 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| małopolskie | 153 | 211 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| mazowieckie | 142 | 159 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| opolskie | 41 | 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| podkarpackie | 156 | 162 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| podlaskie | 34 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pomorskie | 87 | 91 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| śląskie | 133 | 159 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| świętokrzyskie | 73 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| wielkopolskie | 176 | 187 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| warmińsko- mazurskie | 69 | 72 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| zachodniopomorskie | 84 | 94 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Razem | 1 576 | 1 732 | 16 | 66 | 22 | 13 | 58 | 2 |

Wykres 2. realizacja inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków w podziale na województwa

FINANSOWANIE INWESTYCJI

Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku na budowę, rozbudowę i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły blisko 5,3 mld zł, w tym ok. 3,0 mld zł wydatkowano na budowę i modernizację sieci a 2,6 mld zł na inwestycje związane z oczyszczalniami.

Analiza sprawozdań wykazała następujący rozkład nakładów finansowych z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia:

- środki własne w wysokości ok. 2,52 mld zł co stanowi 47,53 % ogólnej wartości nakładów finansowych,

- fundusze zagraniczne w wysokości ok. 1,53 mld zł (28,95 %),

- fundusze ekologiczne:

- NFOŚiGW w wysokości ok. 353 mln zł (6,67 %),

- WFOŚiGW w wysokości ok. 202 mln zł (3,81 %),

- kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe ok. 376 mln zł (7,11 %),

- inne źródła finansowania w wysokości ok. 314 mln zł (5,93 %).

Wykres 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych

Wykres 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych w podziale na województwa

Tabela 5.1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – według przedziałów RLM

| Aglomeracje wg wielkości przedziałów RLM | Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym w tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na zbiorcze systemy kanalizacyjne, związane z: |  |  |  | na oczyszczalnie ścieków w aglomeracji, związane z: |  |  |  |  | razem |
|  | wykonaniem dokumentacji projektowej | wybudowaniem sieci | modernizacją sieci | wydatki na sieć - razem | wykonaniem dokumentacji projektowej | inwestycjami na oczyszczalni | przeróbką osadu na oczyszczalni | zagospodarowaniem osadu | wydatki na oczyszczalnie - razem |  |
| ≥ 150 000 | 15 750 | 662 142 | 339 906 | 1 017 798 | 8 224 | 131 686 | 319 304 | 33 394 | 492 608 | 1 510 406 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 1 825 | 115 138 | 47 123 | 164 086 | 7 860 | 95 489 | 7 286 | 10 846 | 121 481 | 285 568 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 11 529 | 675 292 | 113 608 | 800 430 | 7 477 | 391 759 | 147 695 | 65 656 | 612 587 | 1 413 017 |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 1 158 | 178 878 | 15 969 | 196 005 | 845 | 105 241 | 8 167 | 38 830 | 153 083 | 349 088 |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 11 135 | 746 393 | 24 934 | 782 462 | 128 370 | 593 310 | 57 147 | 444 041 | 1 222 868 | 2 005 331 |
| Razem | 41 398 | 2 377 844 | 541 540 | 2 960 781 | 152 776 | 1 317 485 | 539 598 | 592 767 | 2 602 627 | 5 563 409 |

Tabela 5.2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW)

| RZGW | Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym w tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na zbiorcze systemy kanalizacyjne, związane z: |  |  |  | na oczyszczalnie ścieków w aglomeracji, związane z: |  |  |  |  | razem |
|  | wykonaniem dokumentacji projektowej | wybudowaniem sieci | modernizacją sieci | wydatki na sieć - razem | wykonaniem dokumentacji projektowej | inwestycjami na oczyszczalni | przeróbką osadu na oczyszczalni | zagospodarowaniem osadu | wydatki na oczyszczalnie - razem |  |
| Białystok | 883 | 67 188 | 25 482 | 93 553 | 4 878 | 46 019 | 687 | 693 | 52 277 | 145 829 |
| Bydgoszcz | 2 233 | 67 516 | 4 456 | 74 205 | 621 | 39 799 | 1 369 | 2 874 | 44 663 | 118 868 |
| Gdańsk | 4 411 | 182 100 | 61 042 | 247 553 | 1 583 | 145 124 | 56 548 | 16 304 | 219 559 | 467 112 |
| Gliwice | 4 063 | 257 912 | 63 735 | 325 710 | 2 712 | 123 155 | 11 768 | 9 710 | 147 345 | 473 056 |
| Kraków | 8 922 | 319 848 | 67 584 | 396 354 | 2 237 | 248 666 | 32 476 | 268 654 | 552 033 | 948 387 |
| Lublin | 975 | 76 526 | 12 274 | 89 775 | 292 | 22 809 | 3 497 | 102 000 | 128 598 | 218 372 |
| Poznań | 5 715 | 364 356 | 120 345 | 490 415 | 5 240 | 184 298 | 41 873 | 94 221 | 325 632 | 816 047 |
| Rzeszów | 1 528 | 165 974 | 16 771 | 184 273 | 715 | 192 977 | 259 226 | 6 635 | 459 554 | 643 826 |
| Szczecin | 599 | 39 737 | 10 445 | 50 780 | 377 | 54 161 | 13 790 | 18 760 | 87 088 | 137 868 |
| Warszawa | 7 056 | 499 786 | 121 998 | 628 840 | 131 433 | 145 380 | 71 149 | 47 034 | 394 996 | 1 023 836 |
| Wrocław | 5 012 | 336 901 | 37 409 | 379 321 | 2 688 | 115 098 | 47 215 | 25 883 | 190 884 | 570 205 |
| Razem | 41 398 | 2 377 844 | 541 540 | 2 960 781 | 152 776 | 1 317 485 | 539 598 | 592 767 | 2 602 627 | 5 563 409 |

Tabela 5.3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych w podziale na województwa

| Województwa | Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym w tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na zbiorcze systemy kanalizacyjne, koszty związane z: |  |  |  | na oczyszczalnie ścieków w aglomeracji, koszty związane z: |  |  |  |  | razem |
|  | wykonaniem dokumentacji projektowej | wybudowaniem sieci | modernizacją sieci | wydatki na sieć - razem | dokumentacji projektowej | inwestycjami na oczyszczalni | przeróbką osadu na oczyszczalni | zagospodarowaniem osadu | wydatki na oczyszczalnie - razem |  |
| dolnośląskie | 4 200 | 223 052 | 19 054 | 246 307 | 2 191 | 44 102 | 35 212 | 21 451 | 102 956 | 349 263 |
| kujawsko- pomorskie | 3 115 | 96 011 | 34 521 | 133 647 | 123 221 | 38 383 | 4 508 | 1 035 | 167 147 | 300 794 |
| lubelskie | 660 | 90 165 | 11 983 | 102 808 | 150 | 38 048 | 2 730 | 101 602 | 142 530 | 245 339 |
| łódzkie | 1 647 | 148 493 | 13 065 | 163 205 | 396 | 126 438 | 7 114 | 10 560 | 144 508 | 307 713 |
| lubuskie | 530 | 87 384 | 43 517 | 131 431 | 1 946 | 50 246 | 4 432 | 3 487 | 60 111 | 191 542 |
| małopolskie | 8 592 | 239 745 | 64 968 | 313 306 | 1 992 | 194 830 | 23 409 | 267 298 | 487 529 | 800 834 |
| mazowieckie | 6 248 | 375 737 | 116 946 | 498 931 | 7 774 | 76 384 | 64 892 | 39 066 | 188 115 | 687 046 |
| opolskie | 501 | 54 585 | 8 131 | 63 217 | 136 | 35 048 | 6 796 | 2 057 | 44 037 | 107 254 |
| podkarpackie | 1 359 | 148 624 | 16 118 | 166 100 | 701 | 199 725 | 257 887 | 6 603 | 464 917 | 631 017 |
| podlaskie | 577 | 58 627 | 17 196 | 76 401 | 4 368 | 25 680 | 942 | 292 | 31 282 | 107 683 |
| pomorskie | 3 521 | 138 569 | 27 560 | 169 651 | 1 278 | 83 086 | 41 653 | 13 272 | 139 289 | 308 940 |
| śląskie | 3 988 | 291 083 | 69 885 | 364 957 | 2 787 | 116 964 | 8 409 | 11 377 | 139 537 | 504 494 |
| świętokrzyskie | 621 | 120 860 | 2 661 | 124 142 | 957 | 71 678 | 13 718 | 3 207 | 89 560 | 213 702 |
| wielkopolskie | 4 748 | 249 873 | 75 333 | 329 953 | 3 473 | 97 784 | 42 760 | 89 002 | 233 019 | 562 972 |
| warmińsko- mazurskie | 470 | 7 569 | 9 104 | 17 143 | 735 | 59 385 | 11 323 | 3 446 | 74 889 | 92 031 |
| zachodniopomorskie | 620 | 47 467 | 11 497 | 59 583 | 671 | 59 705 | 13 813 | 19 013 | 93 202 | 152 785 |
| Razem | 41 398 | 2 377 844 | 541 540 | 2 960 781 | 152 776 | 1 317 485 | 539 598 | 592 767 | 2 602 627 | 5 563 409 |

Tabela 6.1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – według przedziałów RLM

| Aglomeracje wg przedziałów RLM | środki własne samorządów, gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  | fundusze zagraniczne | kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe | inne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |  |  |
|  | tys. zł |  |  |  |  |  |
| ≥ 150 000 | 626 549 | 21 082 | 14 270 | 445 691 | 14 689 | 61 963 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 141 843 | 18 721 | 10 171 | 91 540 | 15 287 | 2 889 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 569 539 | 256 555 | 39 528 | 314 808 | 131 806 | 102 791 |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 133 717 | 27 060 | 22 759 | 108 925 | 24 124 | 16 292 |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 1 044 991 | 29 518 | 115 174 | 572 134 | 190 329 | 130 305 |
| Razem | 2 516 639 | 352 937 | 201 902 | 1 533 098 | 376 234 | 314 242 |

Tabela 6.2. Źródła pochodzenia nakładów finansowych w podziale na regionalne zarządy gospodarki

wodnej (RZGW)

| RZGW | środki własne samorządów, gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  | Fundusze zagraniczne | Kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe | Inne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |  |  |
|  | tys. zł |  |  |  |  |  |
| Białystok | 47 141 | 16 446 | 6 502 | 28 096 | 15 266 | 32 374 |
| Bydgoszcz | 63 236 | 9 459 | 6 002 | 15 345 | 9 366 | 6 344 |
| Gdańsk | 241 850 | 16 051 | 19 948 | 143 619 | 29 057 | 15 129 |
| Gliwice | 192 147 | 17 642 | 21 993 | 150 355 | 20 637 | 32 257 |
| Kraków | 244 071 | 85 002 | 23 312 | 245 216 | 34 554 | 10 391 |
| Lublin | 158 624 | 368 | 3 375 | 45 104 | 5 522 | 4 748 |
| Poznań | 491 687 | 79 408 | 34 312 | 241 204 | 121 327 | 58 021 |
| Rzeszów | 176 858 | 18 298 | 21 761 | 175 788 | 19 612 | 13 040 |
| Szczecin | 53 435 | 3 750 | 17 461 | 84 105 | 13 653 | 2 704 |
| Warszawa | 535 635 | 48 705 | 26 576 | 253 426 | 56 348 | 107 301 |
| Wrocław | 311 954 | 57 808 | 20 660 | 150 839 | 50 892 | 31 932 |
| Razem | 2 516 639 | 352 937 | 201 902 | 1 533 098 | 376 234 | 314 242 |

Tabela 6.3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych w podziale na województwa

| Województwa | środki własne samorządów, gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  | Fundusze zagraniczne | Kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe | Inne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |  |  |
|  | tys. zł |  |  |  |  |  |
| dolnośląskie | 243 521 | 6 780 | 8 275 | 83 614 | 29 668 | 18 721 |
| kujawsko- pomorskie | 217 522 | 4 227 | 7 159 | 40 205 | 18 577 | 9 679 |
| lubelskie | 156 161 | 0 | 3 375 | 50 682 | 15 190 | 26 293 |
| łódzkie | 164 905 | 26 765 | 15 146 | 76 019 | 15 315 | 9 747 |
| lubuskie | 68 105 | 47 136 | 5 314 | 56 911 | 17 841 | 8 089 |
| małopolskie | 180 156 | 78 544 | 19 157 | 152 310 | 16 365 | 6 119 |
| mazowieckie | 348 756 | 35 499 | 14 986 | 172 815 | 33 246 | 77 751 |
| opolskie | 32 155 | 2 165 | 5 198 | 41 760 | 11 792 | 6 895 |
| podkarpackie | 170 831 | 18 298 | 20 688 | 167 349 | 19 612 | 8 840 |
| podlaskie | 26 059 | 16 449 | 6 502 | 12 348 | 14 337 | 31 987 |
| pomorskie | 152 202 | 13 689 | 12 344 | 105 498 | 14 172 | 11 598 |
| śląskie | 349 704 | 20 691 | 29 981 | 172 397 | 19 830 | 77 633 |
| świętokrzyskie | 81 688 | 6 458 | 8 535 | 110 461 | 21 250 | 13 423 |
| wielkopolskie | 202 834 | 72 335 | 22 931 | 179 919 | 111 464 | 4 260 |
| warmińsko- mazurskie | 61 087 | 0 | 3 357 | 21 858 | 2 829 | 502 |
| zachodniopomorskie | 60 951 | 3 901 | 18 956 | 88 952 | 14 746 | 2 704 |
| Razem | 2 516 639 | 352 937 | 201 902 | 1 533 098 | 376 234 | 314 242 |

GOSPODARKA OSADOWA

Ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w 2019 r. wyniosła 
652,7 tys. ton.  Stosowane metody zagospodarowania i odzysku osadów ściekowych przedstawiono poniżej:

- R3 - przeznaczono do produkcji kompostu,

- R10 - do reaktywacji terenów,

- R10 - do uprawy roślin przeznaczonych na kompost,

- R10 - do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i pasz,

- R10 - zastosowano w rolnictwie w tym do roślin do produkcji pasz,

- R11 i/lub R12 - zastosowano wykorzystanie lub wymianę osadów (przeróbka w instalacji) za wyjątkiem przekazania do innej oczyszczalni ścieków,

- D9 - osad wysuszono,

- D10 - osad poddano spalaniu,

- Osad czasowo zmagazynowany na terenie oczyszczalni do unieszkodliwienia lub odzysku po roku sprawozdawczym,

- Osad wywieziono do innej oczyszczalni celem dalszej obróbki,

- INNE - żadne z poprzednich kolumn,

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez samorządy najczęstszym sposobem postępowania 
z osadami ściekowymi jest ich przekazanie do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nie 
przeznaczonych do spożycia i pasz, a także jego spalanie.

Wykres 5. Udział poszczególnych metod zagospodarowania i odzysku osadów ściekowych

Wykres nie uwzględnia osadu czasowo zmagazynowanego na terenie oczyszczalni do unieszkodliwienia lub odzysku po roku sprawozdawczym oraz osadu wywiezionego do innej oczyszczalni celem dalszej obróbki, gdyż jego masa będzie wykazana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Tabela 7.1. Ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych  wraz ze sposobami ich zagospodarowania  – według przedziałów RLM

| Aglomeracje wg przedziałów RLM | sucha masa osadów, które powstały na oczyszczalni w roku sprawozdawczym [Mg s.m./rok] | metoda unieszkodliwiania/odzysku [Mg s.m./rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R3 - przeznaczono do produkcji kompostu | R10 - do rekultywacji terenów | R10 - do uprawy roślin przeznaczonych na kompost | R10 - do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i pasz | R10 - zastosowano w rolnictwie w tym do roślin do produkcji pasz | R11 i/lub R12 - zastosowano wykorzystanie lub wymianę osadów (przeróbka w instalacji) za wyjątkiem przekazania do innej oczyszczalni ścieków | D9 - osad wysuszono | D10 - osad poddano spalaniu | Osad czasowo zmagazynowany na terenie oczyszczalni do unieszkodliwienia lub odzysku po roku sprawozdawczym | Osad wywieziono do innej oczyszczalni celem dalszej obróbki | INNE - żadne z poprzednich kolumn |
| ≥ 150 000 | 238 135 | 91 226 | 3 482 | 2 326 | 30 700 | 3 729 | 5 867 | 7 802 | 56 261 | 12 586 | 387 | 28 409 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 54 278 | 21 449 | 0 | 0 | 8 150 | 8 080 | 0 | 4 856 | 2 152 | 2 223 | 480 | 7 986 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 275 524 | 51 661 | 10 127 | 3 007 | 63 931 | 55 284 | 10 429 | 25 | 42 454 | 14 922 | 1 435 | 37 590 |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 28 591 | 5 342 | 1 059 | 915 | 7 718 | 5 147 | 1 724 | 505 | 535 | 5 359 | 526 | 5 565 |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 56 164 | 15 858 | 4 784 | 1 961 | 8 274 | 9 233 | 1 336 | 578 | 602 | 5 684 | 5 674 | 9 886 |
| Razem | 652 691 | 185 536 | 19 452 | 8 209 | 118 773 | 81 473 | 19 356 | 13 766 | 102 004 | 40 774 | 8 502 | 89 435 |

Tabela 7.2. Ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych  wraz ze sposobami ich zagospodarowania w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW)

| RZGW | sucha masa osadów, które powstały na oczyszczalni w roku sprawozdawczym [Mg s.m./rok] | Metody zagospodarowania i odzysku osadów ściekowych [Mg s.m. / rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R3 - przeznaczono do produkcji kompostu | R10 - do rekultywacji terenów | R10 - do uprawy roślin przeznaczonych na kompost | R10 - do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i pasz | R10 - zastosowano w rolnictwie w tym do roślin do produkcji pasz | R11 i/lub R12 - zastosowano wykorzystanie lub wymianę osadów (przeróbka w instalacji) za wyjątkiem przekazania do innej oczyszczalni ścieków | D9 - osad wysuszono | D10 - osad poddano spalaniu | Osad czasowo zmagazynowany na terenie oczyszczalni do unieszkodliwienia lub odzysku po roku sprawozdawczym | Osad wywieziono do innej oczyszczalni celem dalszej obróbki | INNE - żadne z poprzednich kolumn |
| Białystok | 27 338 | 5 832 | 945 | 173 | 5 891 | 2 606 | 238 | 5 587 | 1 104 | 4 235 | 51 | 1 053 |
| Bydgoszcz | 19 687 | 3 421 | 1 532 | 308 | 4 044 | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 2 019 | 0 | 1 254 |
| Gdańsk | 114 830 | 13 239 | 1 579 | 634 | 5 503 | 17 238 | 1 207 | 917 | 58 416 | 6 951 | 969 | 9 123 |
| Gliwice | 73 309 | 35 408 | 545 | 320 | 25 149 | 2 723 | 1 817 | 94 | 35 | 2 695 | 1 535 | 12 426 |
| Kraków | 69 905 | 21 312 | 4 328 | 773 | 7 240 | 2 822 | 519 | 2 426 | 21 397 | 1 123 | 913 | 7 274 |
| Lublin | 23 140 | 4 323 | 2 752 | 13 | 1 887 | 8 173 | 30 | 1 750 | 0 | 1 351 | 375 | 4 370 |
| Poznań | 93 969 | 29 807 | 857 | 1 043 | 17 617 | 9 623 | 4 786 | 1 344 | 13 619 | 8 976 | 2 420 | 5 947 |
| Rzeszów | 26 031 | 10 328 | 1 174 | 52 | 9 459 | 344 | 472 | 863 | 0 | 2 249 | 599 | 4 895 |
| Szczecin | 27 496 | 2 448 | 202 | 929 | 11 697 | 2 673 | 0 | 24 | 4 801 | 1 084 | 425 | 3 391 |
| Warszawa | 101 103 | 54 242 | 1 602 | 15 | 12 183 | 8 725 | 2 808 | 249 | 2 190 | 6 966 | 380 | 14 578 |
| Wrocław | 75 883 | 5 176 | 3 936 | 3 949 | 18 104 | 19 456 | 7 479 | 512 | 442 | 3 125 | 835 | 25 125 |
| Razem | 652 691 | 185 536 | 19 452 | 8 209 | 118 773 | 81 473 | 19 356 | 13 766 | 102 004 | 40 774 | 8 502 | 89 435 |

Tabela 7.3. Ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych  wraz ze sposobami ich zagospodarowania  w podziale na województwa

| Województwa | sucha masa osadów, które powstały na oczyszczalni w roku sprawozdawczym [Mg s.m./rok] | Metody zagospodarowania i odzysku osadów ściekowych [Mg s.m./rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R3 - przeznaczono do produkcji kompostu | R10 - do rekultywacji terenów | R10 - do uprawy roślin przeznaczonych na kompost | R10 - do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i pasz | R10 - zastosowano w rolnictwie w tym do roślin do produkcji pasz | R11 i/lub R12 – zastosowano wykorzystanie lub wymianę osadów (przeróbka w instalacji) za wyjątkiem przekazania do innej oczyszczalni ścieków | D9 - osad wysuszono | D10 - osad poddano spalaniu | Osad czasowo zmagazynowany na terenie oczyszczalni do unieszkodliwienia lub odzysku po roku sprawozdawczym | Osad wywieziono do innej oczyszczalni celem dalszej obróbki | INNE - żadne z poprzednich kolumn |
| dolnośląskie | 48 148 | 2 380 | 3 819 | 1 375 | 9 578 | 4 653 | 4 936 | 12 | 135 | 2 219 | 194 | 19 770 |
| kujawsko- pomorskie | 68 881 | 1 329 | 1 907 | 194 | 848 | 8 685 | 1 183 | 917 | 42 081 | 5 967 | 7 | 5 930 |
| lubelskie | 21 719 | 4 912 | 2 924 | 13 | 927 | 7 774 | 158 | 0 | 0 | 1 484 | 380 | 4 990 |
| łódzkie | 42 345 | 4 518 | 225 | 706 | 6 925 | 3 648 | 987 | 0 | 13 571 | 1 500 | 72 | 10 360 |
| lubuskie | 17 039 | 1 460 | 226 | 2 571 | 6 939 | 9 556 | 1 817 | 0 | 307 | 188 | 641 | 1 429 |
| małopolskie | 58 030 | 20 084 | 4 158 | 247 | 3 680 | 750 | 1 307 | 2 426 | 17 251 | 1 342 | 744 | 6 335 |
| mazowieckie | 81 161 | 49 703 | 1 151 | 15 | 8 985 | 5 176 | 2 591 | 1 999 | 1 817 | 5 397 | 301 | 6 258 |
| opolskie | 15 467 | 10 262 | 360 | 89 | 7 274 | 6 097 | 233 | 524 | 35 | 1 433 | 8 | 461 |
| podkarpackie | 25 391 | 9 784 | 1 174 | 52 | 9 386 | 575 | 472 | 863 | 0 | 2 101 | 594 | 4 865 |
| podlaskie | 14 459 | 492 | 809 | 145 | 1 466 | 1 479 | 30 | 5 587 | 932 | 3 654 | 11 | 163 |
| pomorskie | 45 942 | 8 568 | 988 | 440 | 5 066 | 9 719 | 24 | 0 | 16 335 | 1 081 | 869 | 2 612 |
| śląskie | 71 389 | 26 500 | 294 | 350 | 19 813 | 1 167 | 2 402 | 1 384 | 100 | 1 194 | 2 247 | 13 779 |
| świętokrzyskie | 14 875 | 2 574 | 166 | 526 | 3 457 | 2 469 | 96 | 0 | 4 452 | 709 | 181 | 1 036 |
| wielkopolskie | 77 010 | 32 112 | 660 | 293 | 16 631 | 11 978 | 2 882 | 30 | 15 | 9 595 | 1 686 | 6 268 |
| warmińsko- mazurskie | 23 206 | 8 410 | 386 | 28 | 6 123 | 4 445 | 238 | 0 | 172 | 1 700 | 142 | 1 707 |
| zachodniopomorskie | 27 630 | 2 448 | 205 | 1 165 | 11 676 | 3 302 | 0 | 24 | 4 801 | 1 209 | 425 | 3 473 |
| Razem | 652 691 | 185 536 | 19 452 | 8 209 | 118 773 | 81 473 | 19 356 | 13 766 | 102 004 | 40 774 | 8 502 | 89 435 |

OCENA INWESTYCJI W ASPEKCIE WYPEŁNIENIA WYMAGAŃ DYREKTYWY 91/271/EWG

W oparciu o dane sprawozdawcze dokonano oceny stanu wypełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG dla 2019 r. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zastosowano następujące 
założenia:

I. Wydajność oczyszczalni w aglomeracjach odpowiada przynajmniej ładunkowi generowanemu na ich obszarze (art. 10 dyrektywy 91/271/EWG).

II. Standardy oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie uzależnione są od wielkości aglomeracji.  Zastosowanie odpowiednich technologii oczyszczania ścieków gwarantujących osiągnięcie wymaganych prawem standardów oczyszczania ścieków. W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów (art. 4 lub/i 5 dyrektywy 91/271/EWG).

III. Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące przynajmniej 98 % poziom obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji (art. 3 dyrektywy 91/271/EWG).

Jednocześnie zgodnie z wymogami KE zastosowano hierarchię zgodności z artykułami 3, 4, 5 i 10 dyrektywy 91/271/EWG. Oznacza to, że jeżeli aglomeracja nie spełnia wymogu w zakresie ww. warunku wynikającego z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG, to uznaje się, że równocześnie nie spełnia pozostałych warunków dyrektywy.

Wypełnieniem wymagań dyrektywy 91/271/EWG jest łączne spełnienie wszystkich warunków zgodności.

Wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi został osiągnięty w 406 
aglomeracjach, co stanowi zaledwie 25,7% wszystkich aglomeracji. Według informacji przekazanych przez gminy 471 oczyszczalni spełnia wymagania dotyczące jakości oczyszczanych ścieków (29,8% wszystkich aglomeracji). Ocena danych wykazała również, że 365 aglomeracji posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność wyrażona w RLM, odpowiada lub jest większa od RLM 
aglomeracji, co stanowi 23,1 % wszystkich aglomeracji. Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie 
z zasadą hierarchiczności, jeżeli aglomeracja nie spełnia wymogu w zakresie warunku wynikającego 
z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG, to uznaje się, że równocześnie nie spełnia pozostałych warunków dyrektywy.

Łącznie wszystkie warunki spełnia 337 aglomeracji (21,5 % wszystkich aglomeracji) o RLM aglomeracji równym 8 124 258 co stanowi 21 % całości RLM wykazanego w KPOŚK.

Tabela 8.1. Wypełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG – według przedziałów RLM

| Aglomeracje wg przedziałów RLM | WARUNEK I (% skanalizowania - zgodność z art. 3 dyrektywy) | WARUNEK II (wydajność oczyszczalni - zgodność z art. 10 dyrektywy) | WARUNEK III (standardy oczyszczania - zgodność z art. 4 i/lub 5 dyrektywy) | Spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z Dyrektywą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥ 150 000 | 10 | 10 | 20 | 10 |  |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 12 | 12 | 22 | 11 |  |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 115 | 104 | 194 | 97 |  |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 28 | 27 | 32 | 16 |  |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 241 | 212 | 203 | 203 |  |
| Razem | 406 | 365 | 471 | 337 |  |

Tabela 8.2. Wypełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW)

| RZGW | WARUNEK I (% skanalizowania - zgodność z art. 3 dyrektywy) | WARUNEK II (wydajność oczyszczalni - zgodność z art. 10 dyrektywy) | WARUNEK III (standardy oczyszczania - zgodność z art. 4 i/lub 5 dyrektywy) | Spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z Dyrektywą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Białystok | 24 | 24 | 38 | 24 |
| Bydgoszcz | 21 | 15 | 19 | 14 |
| Gdańsk | 52 | 50 | 67 | 46 |
| Gliwice | 35 | 33 | 48 | 31 |
| Kraków | 42 | 37 | 46 | 33 |
| Lublin | 21 | 21 | 27 | 21 |
| Poznań | 44 | 42 | 52 | 40 |
| Rzeszów | 45 | 30 | 34 | 29 |
| Szczecin | 28 | 26 | 29 | 20 |
| Warszawa | 37 | 34 | 44 | 32 |
| Wrocław | 57 | 53 | 67 | 47 |
| Razem | 406 | 365 | 471 | 337 |

Tabela 8.3. Wypełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG w podziale na województwa

| Województwa | WARUNEK I (% skanalizowania - zgodność z art. 3 dyrektywy) | WARUNEK II (wydajność oczyszczalni - zgodność z art. 10 dyrektywy) | WARUNEK III (standardy oczyszczania - zgodność z art. 4 i/lub 5 dyrektywy) | Spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z Dyrektywą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dolnośląskie | 31 | 28 | 34 | 25 |
| kujawsko- pomorskie | 15 | 13 | 13 | 12 |
| lubelskie | 20 | 18 | 24 | 18 |
| łódzkie | 9 | 9 | 13 | 8 |
| lubuskie | 21 | 20 | 26 | 17 |
| małopolskie | 27 | 23 | 29 | 21 |
| mazowieckie | 29 | 27 | 31 | 25 |
| opolskie | 14 | 13 | 18 | 12 |
| podkarpackie | 40 | 27 | 31 | 26 |
| podlaskie | 10 | 10 | 17 | 10 |
| pomorskie | 31 | 29 | 39 | 26 |
| śląskie | 30 | 29 | 43 | 28 |
| świętokrzyskie | 20 | 18 | 21 | 16 |
| wielkopolskie | 48 | 44 | 56 | 42 |
| warmińsko- mazurskie | 28 | 28 | 42 | 27 |
| zachodniopomorskie | 33 | 29 | 34 | 24 |
| Razem | 406 | 365 | 471 | 337 |

Wykres 6. Wypełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG w podziale na województwa